NOTES:

INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5-2009.

MATERIAL: ALUMINUM 6061-T6 PER AMS-QQ-A-250/11.

ANODIZE PER MIL-A-8625 TYPE II CLASS 1, CLEAR.

BREAK ALL SHARP EDGES .005-.015.

SURFACE FINISH 63 MAX ALL OVER.

PART MARK P/N AND REV PER MIL-STD-130.